- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

- высшего образования

- «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

«RC-автогенератор»

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40001		         Корпусов Д.Н

<подпись>

Руководитель		         Макаров А.С

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

Содержание

Цель работы	3

Ход работы	3-16
1. Теоретическая часть	3-4
2. Практическая часть	4-16

2.1 Исследование работы автогенератора	5-10

2.2 Режим усиления с обратной ООС	10-13

2.3 Исследование обратной ветви ВАХ стабилитрона	13-16

Ответы на контрольные вопросы	17-18

Вывод	19

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – изучить процесс усиления и самовозбуждения генератора на операционном усилителе с цепями отрицательной и положительной обратной связями.

ХОД РАБОТЫ

1. Теоретическая часть

Автогенератор — это устройство, в котором колебания возникают самостоятельно без внешнего источника сигнала. Энергия питания при этом преобразуется в энергию колебаний. Основная идея автогенератора заключается в том, что усилитель с положительной обратной связью усиливает собственные шумы схемы до тех пор, пока не установятся устойчивые колебания определённой частоты. Для этого должны выполняться два условия — баланс амплитуд (коэффициент усиления усилителя и цепи обратной связи равен единице) и баланс фаз (суммарный фазовый сдвиг равен 0 или кратен 2π).

RC-автогенератор формирует колебания за счёт RC-цепочки, состоящей из резисторов и конденсаторов. Эта цепочка определяет частоту генерации и одновременно создаёт нужный фазовый сдвиг, чтобы сигнал усиливал сам себя. После включения питания из-за случайных шумов появляются малые колебания, которые усиливаются, пока не ограничатся нелинейными элементами (например, диодами), и система выходит в стационарный режим с постоянной амплитудой.

В установившемся режиме RC-автогенератор работает как источник гармонического сигнала. Его частота определяется параметрами RC-цепи по формуле
f=12πRC6

Это значение соответствует тому режиму, в котором фазовый сдвиг RC-цепи достигает требуемых 180°, а её амплитудный коэффициент обеспечивает выполнение условия баланса амплитуд. На практике эта частота может немного отличаться из-за погрешностей элементов и нелинейных эффектов усилителя.

Задачей операционного усилителя в генераторе является обеспечение достаточного усиления, чтобы компенсировать потери в RC-цепи. Если усиление слишком мало, колебания не разовьются и затухнут. Если усиление слишком велико, амплитуда будет расти до насыщения, что приведёт к искажению формы сигнала. Поэтому в схему часто включают ограничивающие элементы, например диоды в цепи обратной связи. Они «подрезают» рост амплитуды, сохраняя форму сигнала близкой к синусоидальной и удерживая генератор в устойчивом режиме.

Таким образом, работа RC-автогенератора основана на взаимодействии трёх фундаментальных процессов: усиления сигнала операционным усилителем, создания фазового сдвига RC-цепочкой, автоматической стабилизации амплитуды за счёт нелинейных элементов.

При выполнении двух условий баланса (фазы и амплитуды) схема переходит в режим устойчивых гармонических колебаний, формируя сигнал заданной частоты.

2. Практическая часть

Рабочее место включает набор измерительных приборов — генератор, осциллограф, частотомер, средства построения АЧХ и вольтметры — а также схему RC-автогенератора. (см. рис. 1)

Рис. 1 «Схема RC-автогенератора»

2.1 Исследование работы автогенератора

Для исследования зависимости амплитуды колебаний были проведены замеры с различным сопротивлением регулируемого резистора.

Рис. 2 «График при R4 = 51 %»

Рис. 2 «График при R4 = 60 %»

Рис. 3 «График при R4 = 80 %»

Рис. 4 «График при C1=C2=15 нФ(R4=59%)»

Рис. 5 «График при C1=C2=25 нФ(R4=59%)»

Рис. 6 «График при C1=C2=40 нФ(R4=59%)»

Рис. 7 «График при R1=R2=5 кОм(R4=59%)»

Рис. 8 «График при R1=R2=10 кОм(R4=59%)»

Рис. 9 «График при R1=R2=15 кОм(R4=59%)»

Амплитуда генерируемого сигнала главным образом определяется сопротивлением R4: при его увеличении усиливается положительная обратная связь, и амплитуда возрастает быстрее и достигает большего значения. Изменение элементов RC-цепочки (R1, R2, C1, C2) существенно амплитуду не изменяет, а влияет преимущественно на частоту генерации и скорость нарастания колебаний: при больших значениях этих элементов частота снижается, а установление колебаний происходит медленнее.

2.2 Режим усиления с линейной ООС.

Для получения режима усиления с линейной ООС генератор был подключен ко входу обратной связи.

Рис.1 «Режим усиления с линейной ООС»

Для разных значений R1, R2 и С1, С2 были получены осциллограммы сигналов гармонической, треугольной и прямоугольной форм. Осциллограммы представлены на рисунках ниже.

Рисунок 10 «R1=R2=5 кОм, C1=C2=15 нФ, синусоидальный сигнал»

Рисунок 11 «R1=R2=5 кОм, C1=C2=15 нФ, треугольный сигнал»

Рисунок 12 «R1=R2=5 кОм, C1=C2=15 нФ, прямоугольный сигнал»

Рисунок 13 «R1=R2=10 кОм, C1=C2=15 нФ, синусоидальный сигнал»

Рисунок 11 «R1=R2=10 кОм, C1=C2=15 нФ, треугольный сигнал»

Рисунок 12 «R1=R2=10 кОм, C1=C2=15 нФ, прямоугольный сигнал»

Рисунок 13 «R1=R2=10 кОм, C1=C2=20 нФ, синусоидальный сигнал»

Рисунок 14 «R1=R2=10 кОм, C1=C2=20 нФ, треугольный сигнал»

Рисунок 15 «R1=R2=10 кОм, C1=C2=20 нФ, прямоугольный сигнал»

При увеличении сопротивления или электроемкости амплитуда сигнала уменьшается.

2.3 Режим нелинейного усилителя

Для формирования режима нелинейного усилителя генератор был подключен ко входу усилителя путем перевода ключа S4 в нижнее положение. Также была отключена цепь ПОС путем размыкания ключа S1, также с помощью размыкания ключа S2 был отключен S4. Чтобы колебания подавались на вход ОУ от внешнего генератора, был замкнут ключ S3. Собранная схема представлена на рисунке ниже.

Рис. 16 «Режим нелинейного усилителя»

Рис. 17 «R1=R2=5 кОм»

Рис. 18 «R1=R2=10 кОм»

Рис. 19 «C1=C2=10 нФ»

Рис. 20 «C1=C2=70 нФ»

| f, кГц | Uвых, В |
| --- | --- |
| 1 | 0.580 |
| 5 | 0.574 |
| 10 | 0.569 |
| 20 | 0.560 |
| 30 | 0.553 |

Было выяснено, что при увеличении частоты сигнала выходное напряжение уменьшается.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. При каком коэффициенте усиления усилителя и при каком коэффициенте ПОС возникает самовозбуждение? Каковы при этом должны быть фазовые сдвиги, вносимые усилителем и цепью ОС?

Самовозбуждение возникает при выполнении условий баланса амплитуд и фаз: произведение коэффициентов усиления усилителя и положительной обратной связи должно быть равно единице (|A·β| = 1), а суммарный фазовый сдвиг по петле должен составлять 0° или кратное 360°. Для RC-автогенератора это достигается, когда усилитель вносит инверсию на 180°, а RC-цепочка обеспечивает дополнительные 180° фазового сдвига.

2. Зачем в автогенераторах после самовозбуждения используется отрицательная нелинейная ОС или нелинейный режим работы?

После возникновения колебаний амплитуда стремится расти, и без ограничения она приведёт к насыщению усилителя. Нелинейная отрицательная обратная связь (например, за счёт диодов) автоматически уменьшает усиление при достижении требуемого уровня амплитуды. Это стабилизирует форму сигнала, предотвращает искажения и обеспечивает установление стационарного режима.

3. При каком коэффициенте усиления усилителя в автогенераторе устанавливается стационарный режим работы?

Стационарный режим устанавливается тогда, когда петлевой коэффициент усиления становится равным единице: |A·β| = 1. При этом колебания растут, затухают, а амплитуда стабилизируется. Нелинейные элементы автоматически снижают эффективное усиление до нужного уровня.

4. Как выбирается частота самовозбуждения?

Частота самовозбуждения определяется частотно-зависимой цепью обратной связи. В RC-автогенераторе она выбирается той частотой, при которой суммарный фазовый сдвиг RC-цепи равен 180°, а амплитудный коэффициент цепи достаточен для выполнения условия баланса амплитуд. Таким образом, частота определяется параметрами R и C по формуле, характерной для данной структуры цепи.

5. От каких параметров ОУ зависит точность выполнения математических операций?

Точность работы операционного усилителя зависит от его основных параметров: коэффициента усиления по открытой петле, входных токов и напряжений смещения, быстродействия (скорости нарастания выходного сигнала), полосы пропускания, входного и выходного сопротивлений, уровня шума и допустимого диапазона выходного напряжения. Чем лучше эти характеристики, тем точнее ОУ выполняет математические операции.

ВЫВОД

В ходе работы был изучен RC-автогенератор и 3 режима его работы. Была исследована зависимость частоты сигнала от сопротивления и емкости в режиме установившихся автоколебаний. Был реализован режим усиления с линейной ООС и исследовано влияние параметров цепи ООС на амплитуду и форму усиливаемого сигнала. Был реализован режим нелинейного усилителя и исследовано выходное напряжение при разных значениях сопротивления и электроемкости.