- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

- высшего образования

- «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

«Триггеры, счётчики и регистры»

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40001		         Корпусов Д.Н

<подпись>

Руководитель		         Макаров А.С

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

Содержание

Цель работы	3

Ход работы	3-15
1. Теоретическая часть	3-6
2. Практическая часть	-15

2.1 Исследование асинхронного RS-триггера с инверсными входами	6

2.2 Исследование синхронного RS-триггера	7

2.3 Исследование D-триггера (триггера задержки)	7-8

2.4 Исследование двуступенчатого триггера (MS-триггера)	8

2.5 Исследование JK-триггера	8-9

2.6 Исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах	9-10

2.7 Исследование вычитающего счётчика на JK-триггерах	11-12

2.8 Исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительных входом R̅	12-13

2.9 Исследование последовательного регистра на D-триггерах	14-15

Ответы на контрольные вопросы	16-18

Вывод	19

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – изучить функционирования триггеров различных типов и экспериментально определить таблицы состояния (таблицы истинности) триггеров. Изучить функционирования счётчиков и регистров.

ХОД РАБОТЫ

1. Теоретическая часть

Триггер — это цифровой элемент с двумя устойчивыми состояниями, соответствующими логическому нулю и логической единице. В отличие от комбинационных схем, у которых выход зависит только от текущего набора входных сигналов, триггер способен хранить своё состояние сколь угодно долго, пока питание остаётся стабильным и нет критического уровня помех. Благодаря этому триггер выступает как элемент памяти цифрового автомата и позволяет устройству учитывать не только текущие входы, но и «прошлое».

Цифровые устройства, содержащие помимо комбинационных схем элементы памяти, называют цифровыми автоматами. Если выходы автомата зависят и от входов, и от состояния памяти, то такой автомат относят к автоматам Мили. Если выход определяется только внутренним состоянием триггеров, то автомат является автоматом Мура. Большинство триггеров по своей функции — элементы автомата Мура, так как выход зависит от сохранённого состояния.

Одним из базовых типов является RS-триггер, имеющий входы R (reset — установка в 0) и S (set — установка в 1). В простейшей реализации используются два логических элемента ИЛИ-НЕ с перекрёстными обратными связями. Благодаря положительной обратной связи схема имеет два устойчивых состояния и способна удерживать значение Q=0 или Q=1 после завершения управляющего воздействия.

Поведение RS-триггера определяется комбинациями входов:

Комбинация R=S=1 приводит к состоянию неопределённости: оба выхода стремятся к нулю, что нарушает принцип устойчивости. Поэтому такое управление исключается.

Для повышения помехоустойчивости и устранения «гонок» создают синхронный RS-триггер, который включает элементы И, пропускающие управляющие сигналы R и S только при наличии единицы на входе синхронизации C. В этом случае изменение состояния происходит только в момент разрешения синхросигнала, то есть триггер становится частью синхронной системы. Такая синхронизация называется статической.

В некоторых схемах применяют двухступенчатые RS-триггеры, состоящие из двух синхронных RS-триггеров и инвертора. Запись информации в первую ступень происходит при одном уровне синхросигнала, а передача значения во вторую ступень — при его изменении. Такой способ обеспечивает переключение по заднему фронту синхроимпульса и называется динамической синхронизацией.

Условное обозначение такого триггера включает наклонную черту, указывающую на динамическую синхронизацию, и двойную букву Т, что отражает наличие двух ступеней.

Один из наиболее распространённых типов — D-триггер (триггер задержки). Он обычно выполняется на основе двухступенчатого RS-триггера с дополнительным инвертором, что исключает запрещённую комбинацию входов. D-триггер имеет один информационный вход D. Значение этого входа записывается в триггер по заднему фронту синхросигнала. Поэтому выходное состояние в момент n-го такта равно состоянию входа D в момент предыдущего такта:

Q(n) = Q(n − 1).

Условное обозначение включает вход D и синхровход C.

JK-триггер обладает расширенными возможностями. Его схема содержит два двухвходовых элемента И, входы которых связаны с выходами RS-триггера, что предотвращает запрещённые комбинации. Вход J соответствует действию входа S, вход K — действию входа R. Если J=K=0, триггер хранит прежнее состояние. Если J=1, K=0 — устанавливается 1; если J=0, K=1 — устанавливается 0. При J=K=1 триггер инвертирует своё состояние по приходу синхроимпульса. Благодаря этому JK-триггеры широко применяются в счётчиках.

Счётчик — это совокупность триггеров, состояние которых определяет хранимое двоичное число. В суммирующем счётчике число увеличивается с каждым импульсом, в вычитающем — уменьшается. Если каждый следующий триггер управляется выходом предыдущего, такой счётчик называется последовательным. Если импульс подается одновременно на все триггеры — параллельным.

В счётчиках на JK-триггерах обычно J и K устанавливают в единицу, что вызывает переключение состояния каждого триггера по заднему фронту тактового сигнала. На основе этого принципа строятся двоичные и реверсивные счётчики, а также счётчики по модулю M. Для ограничения диапазона состояний применяются логические элементы, автоматически выполняющие сброс при достижении заданного кода.

Регистр — это набор триггеров, предназначенных для хранения двоичного слова. В регистре возможны операции записи, чтения, поразрядного сдвига и сброса. Если запись всех разрядов выполняется одновременно, регистр называют параллельным. Если каждый триггер получает информацию от предыдущего при каждом такте, регистр называют последовательным или сдвиговым.

Запись данных в регистр осуществляется синхронно: информация с входов D0, D1, D2… фиксируется на выходах Q0, Q1, Q2… при появлении синхроимпульса. Сдвиговые регистры позволяют передавать данные последовательно, что используется при формировании и обработке цифровых кодов.

2. Практическая часть

2.1 Исследование асинхронного RS-триггера с инверсными входами.

Была построена схема асинхронного RS-триггера с инверсными входами. (см. рис. 1)

Рис. 1 «Схема асинхронного RS-триггера с инверсными входами»

Для данной схемы была построена таблица состояний. (см. таблицу 1)

Таблица 1. «Таблица состояний»

| S | R | Q | Q̅ | РЕЖИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещённый |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Установка |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Сброс |
| 1 | 1 | Q(t-1) | Q̅(t-1) | Хранение |

2.2 Исследование синхронного RS-триггера

Была построена схема синхронного RS-триггера. (см. рис. 2)

Рис. 2 «Схема синхронного RS-триггера»

Для данной схемы была построена таблица состояний. (см. таблицу 2)

Таблица 2 «Таблица состояний синхронного RS-триггера»

| S | C | R | Q | Q̅ | РЕЖИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | Запрещённый |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Установка |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Сброс |
| 0 | - | 0 | Q(t-1) | Q̅(t-1) | Хранение |

2.3 Исследование D-триггера (триггера задержки)

Была построена схема D-триггера. (см. рис. 3)

Рис. 3 «схема D-триггера»

Для данной схемы была построена таблица состояний. (см. таблицу 3)

Таблица 3 «Таблица состояний D-триггера»

| D | C | Q | Q̅ | РЕЖИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Установка |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сброс |
| 0 | 0 | Q(t-1) | Q̅(t-1) | Хранение |

2.4 Исследование двуступенчатого триггера (MS-триггера)

Была построена схема двуступенчатого-триггера. (см. рис. 4)

Рис. 4 «Схема двуступенчатого-триггера»

Для данной схемы была построена таблица состояний. (см. таблицу 4)

Таблица 4 «Таблица состояний двуступенчатого-триггера»

| S | C | R | Q | Q̅ | РЕЖИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1->0 | 0 | 1 | 0 | Установка |
| 0 | 1->0 | 1 | 0 | 1 | Сброс |
| - | 0 | - | Q(t-1) | Q̅(t-1) | Хранение |

2.5 Исследование JK-триггера

Была построена схема JK-триггера. (см. рис. 5)

Рис. 5 «Схема JK-триггера»

Для данной схемы была построена таблица состояний. (см. таблицу 5)

Таблица 5 «Таблица состояний JK-триггера»

| C | J | K | Q | Q̅ | РЕЖИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1->0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Установка |
| 1->0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Сброс |
| 0 | - | - | Q(t-1) | Q̅(t-1) | Хранение |

2.6 Исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах

Была построена схема суммирующего счётчика на JK-триггерах. (см. рис. 6)

Рис. 6 «Схема суммирующего счётчика на JK-триггерах»

С помощью анализатора логических сигналов получили временные диаграммы работы счётчика и убедились в правильности его работы. (см. рис. 7)

Рис. 7 «Временные диаграммы работы счётчика»

Была построена таблица состояний суммирующего счётчика на JK-триггерах. (см. Таблицу 6)

Таблица 6 «Таблица состояний JK-триггера»

| № импульса | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |

2.7 Исследование вычитающего счётчика на JK-триггерах

Была собрана схема вычитающего счётчика на JK-триггерах (см. рис. 8).

Рис. 8 «Схема вычитающего счётчика на JK-триггерах»

С помощью анализатора логических сигналов получили временные диаграммы работы счётчика и убедились в правильности его работы. (см. рис. 9)

Рис. 9 «Временные диаграммы работы счётчика»

Была построена таблица состояний вычитающего счётчика на JK-триггерах. (см. Таблицу 7)

Таблица 7 «Таблица состояний JK-триггера»

| № импульса | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0(7) | 1 | 1 | 1 |
| 1(6) | 1 | 1 | 0 |
| 2(5) | 1 | 0 | 1 |
| 3(4) | 1 | 0 | 0 |
| 4(3) | 0 | 1 | 1 |
| 5(2) | 0 | 1 | 0 |
| 6(1) | 0 | 0 | 1 |
| 7(0) | 0 | 0 | 0 |
| 8(7) | 1 | 1 | 1 |

2.8 Исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительных входом R̅

Была собрана схема суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительных входом R̅ по модулю 6 (см. рис. 10).

Рис. 10 «Схема суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительных входом R̅ по модулю 6»

С помощью анализатора логических сигналов получили временные диаграммы работы счётчика и убедились в правильности его работы. (см. рис. 11)

Рис. 11 «Временные диаграммы работы счётчика»

Была построена таблица состояний суммирующего счётчика на JK-триггерах с дополнительных входом R̅. (см. Таблицу 8)

Таблица 8 «Таблица состояний JK-триггера с дополнительных входом R̅»

| № импульса | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 |

2.9 Исследование последовательного регистра на D-триггерах

Была собрана схема последовательного регистра на D-триггерах (см. рис. 12).

Рис. 12 «Схема последовательного регистра на D-триггерах»

С помощью анализатора логических сигналов получили временные диаграммы работы регистра и убедились в правильности его работы. (см. рис. 13)

Рис. 13 «Временные диаграммы работы регистра»

Была построена таблица состояний последовательного регистра на D-триггерах (см. Таблицу 9)

Таблица 9 «Таблица состояний последовательного регистра на D-триггерах»

| № импульса | D | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Нарисуйте временные диаграммы установки синхронного D триггера в нулевое и единичное состояния

2) Используя элемент И-НЕ, нарисуйте схему D-триггера со статической синхронизацией.

3) Можно ли собрать JK-триггер на основе асинхронного RS-триггера?

Да, JK-триггер можно собрать на основе асинхронного RS-триггера. Внутри JK-триггера фактически используется обычный RS-триггер, но его входы S и R не подаются напрямую снаружи. Вместо этого перед RS-частью добавляют небольшую комбинационную схему, которая формирует сигналы S и R из входов J и K с учётом текущего состояния триггера (Q и Q̅). Такая логика устраняет запрещённую комбинацию S=R=1 и позволяет получить дополнительный режим переключения, характерный для JK-триггера, когда при J=K=1 триггер инвертирует своё состояние. Поэтому JK-триггер конструктивно является расширенным RS-триггером, в котором добавлены управляющие элементы, обеспечивающие универсальность и устранение неоднозначных состояний.

4) Постройте схему четырёхразрядного суммирующего двоичного счетчика с модулем, равным 12.

5) Нарисуйте схему трёхразрядного вычитающего счетчика с показаниями, изменяющимися от 7 до 2.

6) Принцип анализа состояния триггера с учётом входных воздействий.

Принцип анализа состояния триггера основан на том, что его новое состояние определяется не только текущими входными сигналами, но и предыдущим значением выхода. Поэтому при анализе сначала рассматривают тип триггера и его таблицу переходов (RS, JK, D и т.д.), затем определяют текущие уровни на входах и выясняют, в какой режим работы он переходит: установка, сброс, переключение или хранение. После этого сравнивают входные воздействия с предыдущим состоянием Q(n–1) и, пользуясь правилами данного типа триггера, определяют новое состояние Q(n). Таким образом, анализ триггера всегда сводится к пошаговой оценке: входы → режим работы → изменение или сохранение состояния → новое значение выхода.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы триггеров различных типов и их применение в цифровых устройствах. На практике исследованы асинхронные и синхронные RS-триггеры, D-триггер, двухступенчатый триггер и JK-триггер, для каждого из которых построены таблицы состояний и выполнен анализ переходов. Полученные результаты подтвердили ключевую роль триггеров как элементов памяти, определяющих поведение цифровых автоматов. На основе JK-триггеров были реализованы суммирующие и вычитающие счетчики, а также счетчик по модулю 6, что позволило на практике проследить формирование двоичных последовательностей и работу схем автоматического сброса. Дополнительно был исследован последовательный регистр, демонстрирующий механизм пошаговой записи и передачи данных. Лабораторная работа позволила закрепить понимание назначения триггеров, счетчиков и регистров, а также приобрести навыки анализа и построения цифровых схем.